Postup pro třídění na sběrném dvoře

- Před příjezdem:

  - Roztřiďte odpad na jednotlivé druhy (např. dřevo, kov, textil) již doma před odjezdem na sběrný dvůr, v případě nutnosti Vám může pomoct obsluha sběrného dvora.

  - U objemného odpadu, jako je nábytek, odstraňte části, které lze jednoduše odpojit a roztřídit zvlášť (např. čalounění ze židlí, sklo z okenních rámů, odnímatelné nebo lehce odmontovatelné plastové části), a nábytek rozložte, aby nezabíral zbytečně mnoho místa v kontejneru (např. šatní skříň rozebrat na jednotlivé desky).

  - Elektroniku, nebezpečný odpad a jiné specifické druhy odpadů si připravte zvlášť.

- Při přijetí:

  - Předložte občanský průkaz k prokázaní vašeho trvalého bydliště a k určení, zda jste občanem Kovalovic nebo Viničných Šumic.

  - Požádejte obsluhu o instrukce ohledně uložení jednotlivých druhů odpadu.

  - Přivážejte jen takové množství odpadu, které odpovídá kapacitám a účelu sběrného dvora. V případě velkého množství si objednejte kontejnerovou dopravu. (KTS EKOLOGIE s.r.o. pan Dvořáček: tel.: +420 775 777 739)

- Během ukládání:

  - Odpad ukládejte do určených kontejnerů a nádob. Nepokládejte odpad vedle nich, ani ho tam nenechávejte bez dozoru.

  - Do objemného odpadu nově nebudete ukládat žádné dřevo které je možné odděleně uložit, na dřevo bude přistaven speciální kontejner. Např: palety, nábytek zbavený čalounění, sáňky bez výpletu, (je možné ponechat např kování na dřevěných šuplících, šrouby, hřebíky apod.)

  - Obaly od barev, nebezpečné a chemické odpady uložte do nádob určených pro nebezpečný odpad. (nově odrátované bílé nádoby)

  - Stavební suť a další stavební odpad odložte do kontejneru na stavební suť. Tento druh odpadu je jediný zpoplatněný .

KONTEJNER NA SUŤ

PATŘÍ SEM

- Pálené cihly

- Pálené střešní tašky

- Beton

- Betonové střešní tašky

- Omítka a malta

- Obklady, dlažba

- Štěrk, kamenivo

- Keramika – Umyvadla, toalety, keramické nádobí

NEPATŘÍ SEM

- Azbest a eternit (jedná se o silně karcinogenní materiál a při neodborné manipulacím s ním vznikají mikroskopická vlákna, která snadno pronikají do plic a můžou způsobit nádorová onemocnění) doporučujeme nechat likvidovat specializovanou firmou)!!!

- Sádrokartón

- Pórobeton

- Ytong, Hebel, Porfix

- Polystyrenbeton

- Škvárobeton, škvára

- Železo a neželezné kovy

- Kabely a dráty

- Izolační materiály, pěny

- Asfaltová lepenka

- Asfaltové vlnité desky

- Asfalt

- Dveře a dveřní rámy

- Okna a okenní rámy

- Heraklit

- Střešní šindele

- Dřevocementové desky

- Plasty, pytle, igelity

- Papírové pytle od materiálů

- Sklo, zrcadla

- Dřevo

- Větve, listí, bioodpady

- Pneumatiky

- Obaly od barev a ředidel

KONTEJNER NA BIOODPAD

PATŘÍ SEM

- Tráva, plevel, drny se zeminou

- Listí

- Větve (do průměru 10 cm)

- Květiny

- Zbytky rostlinného původu z kuchyně (ovoce, zelenina)

- Seno a sláma

NEPATŘÍ SEM

- Obalové materiály (BIO je nutné vysypat z obalu!)

- Peří, chlupy, vlasy

- Uhynulá zvířata

- Kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka

KONTEJNER NA DŘEVO

PATŘÍ SEM

- Povrchově neupravené dřevo

- Čisté i znečištěné palety

- Bednící desky

- Dřevotříska

- Dřevěný nábytek

- Třívrstvé dřevěné podlahy

- Dřevěné bedýnky

- Okna a okenní rámy ze dřeva

- Dveře, dřevěné zárubně

- MDF desky

- Dřevovláknité izolační desky

- Parkety lepené na podlahách

NEPATŘÍ SEM

- Železniční pražce a sloupy

- Krabice na munici

- Dřevo znečistěné nebezpečnými látkami (podlahy dílen atd.)

Důležité upozornění

- Nezapomeňte na sběrný dvůr vozit pouze povolené odpady komunálního typu.

- V případě nejasností se poraďte s obsluhou sběrného dvora.

- Uložte odpad pouze v určených prostorách sběrného dvora a dodržujte pokyny obsluhy.